原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期）询价采购公告

一、项目基本情况

1.采购单位：青岛城诚开发建设有限公司

2.项目名称：原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期）

3.项目地点：青岛市城阳区原流亭机场片区

4.项目概况：因原流亭机场区域部分监控系统版本老旧，设备年老失修，存在安全隐患，为加强区域看护，保证资产安全，结合区域实际，拟对原流亭机场监控系统进行更新改造，根据采购单位需求，保证该区域监控系统正常运行。

5.采购内容：

（1）根据采购单位指定点位，安装高清摄像机91台，品牌：海康威视。

（2）采购4口POE交换机32台，品牌：海康威视；光纤收发器26台，品牌：TP-LINK ；5口POE交换机13台，品牌：海康威视。安装于前端监控立杆设备箱内及机房中，用于光信号转电信号及摄像机供电。

（3）采购光端机64台用于前端数据交换，品牌：烽火。

（4）对2台原有存储主机进行维修，并更换电源模块，品牌：海康威视。

（5）监控室安装2台终端主机，用于新建监控的接入、存储、报警、回放等工作，品牌：海康威视。

（6）采购2套光纤收发器机框，便于新增光纤收发器的收纳及集中供电，品牌：TP-LINK；采购4个24口光纤配线架及41个4口光纤配线架，用于机场办公楼机房、综合楼机房、前端立杆及监控点位的数据传输，品牌：广州易初 ；采购35个插排用于前端设备供电，品牌：公牛；采购37个定制配线箱安装于前端设备处，用于放置光端机、插排及光纤配线架等设备。

（7）采购光缆、绝缘电线、六类网线等配套施工材料。

（8）由于部分区域监控点位无弱电管线，现需进行地面开挖，预埋穿线管，新建弱电井。

（9）具体采购内容及要求详见附件2工程量清单；

（10）本次采购公告中技术参数部分仅为项目实际需要，不做品牌限定，但必须满足或高于技术参数，凡任何体现品牌及厂家信息仅供参考不做限定。

6.项目控制价：488757.00元

7.中标选取方式：合理低价中标

二、报价单位资格要求

1.在中华人民共和国内注册，具有独立法人资格，持有营业执照，营业执照经营范围需包含弱电工程或监控安装。

2.报价单位近三年（2021年1月1日至今）至少完成过两个单项合同额60万元及以上监控系统安装同类项目。

三、主要要求

1.服务要求

（1）报价单位拟投入本工程施工所用的主要设备、材料等均应符合国家有关质量、环保等要求，市场占有率高，且必须符合采购单位要求。

（2）报价单位完成询价采购公告中约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足询价采购公告约定的目的，并负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除等工作。

（3）报价单位施工过程中，如若出现损坏采购单位现有成品或原有资产的情况，由报价单位负责恢复原状。

（4）在验收过程中（含隐蔽工程），报价单位的施工质量（不限于设备、材料的规格和质量等）被判定不合格，报价单位需在采购单位指定时间内整改直至采购单位验收合格。

（5）报价单位负责所有工程在交接前的看护及维护工作，对非因采购单位原因造成的损坏、失窃，由报价单位负责自行予以修复并承担费用。

（6）报价单位所提供的货物应不存在任何权利上的瑕疵，保证采购单位使用该货物时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的起诉，其货物的销售和使用不侵犯第三方合法权益。任何第三方如果提出侵权指控，报价单位须与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

2.工期要求：合同签订后60天内完成全部工作内容。

3.质保期：2年，自项目竣工并经采购单位验收合格之日起计算。

四、报价要求

1.报价应为含税全包价，包括但不限于人工费、设备材料费、机械使用费、调试费、利润、税金、临时设施费、安全文明施工费、综合考虑风险因素及政策性文件规定的各项应有费用。报价不得超过项目控制价，且应满足本询价采购公告要求，否则报价无效。

2.付款方式：报价单位全部施工完成，通过采购单位验收合格且经审定完成后，报价单位提供符合采购单位要求的增值税专用发票，采购单位在收到符合要求的发票后，支付至最终审定工程结算价款的95％，剩余5%为质保金，在质保期满后无质量问题，一次性无息付清。

3.结算方式：按固定单价方式计取，工程量按实结算，若最终工程量超过询价工程量，则按询价工程量结算。

4.报价单位资质需符合本公告报价单位资格要求，否则报价无效。

5.报价文件资料包括：

（1）询价确认函(详见附件1）；

（2）工程量清单（详见附件2）；

（3）法定代表人身份证明或授权委托书（详见附件3）；

（4）营业执照；

（5）同类业绩证明材料（包含合同首页、签字盖章页及能体现主要工作内容的合同关键页）。

报价文件包括但不限于以上资料，报价文件资料一式两份，每页均需加盖公章并胶装成册，并提供福莱软件报价资料电子版U盘一份，其中第（1）（2）（3）条需按附件格式打印并加盖公章、签章，第（4）（5）条可提供复印件并加盖公章。报价文件不满足询价采购公告要求（包括但不限于材料缺失、文件不清晰无法辨认、未按要求签章等）均视为报价无效。

6.密封要求：

报价文件须放入一个密封件中提交。密封件包装袋正面和封口格式见附件4，并在封口处加盖报价单位公章。

五、报价截止时间、形式

1.报价截止时间：2024年4月23日上午8:00。

2.报价形式：报价文件采取密封后现场递交。

3.送达地点：青岛市城阳区民航路99号，逾期提交或者未送达指定地点的报价文件不予接受。

六、公告期限

本项目公告自发出之日起至报价截止时间止。

七、联系方式

收件人：宋雪

联系电话：17326819715

附件：1.询价确认函；

2.工程量清单；

3.法定代表人身份证明或授权委托书；

4.报价文件包装袋密封件正面和封口格式。

青岛城诚开发建设有限公司

2024年4月19日

附件1

询价确认函

致：青岛城诚开发建设有限公司

根据原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期）询价采购公告，经仔细研究，我方已完全理解并全部接受公告的所有要求。考虑到了潜在的所有风险，我方愿按投标报价承担询价公告规定的工作并作如下承诺：

1.我方已详细审查全部询价采购公告，同意询价采购公告的各项要求。

2.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3.若我方中标，按贵方要求及时签订合同。

4.我方保证在合同签订后，按要求的时间、服务范围、内容，优质高效地完成采购项目。

5.我方保证在合同履行期内做到公正、保密。

6.我方承诺对所有提交的成果承担法律责任。

7.我方同意承担投标所发生的一切费用。

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

年  月   日

附件2

工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 含税全包价 小写金额（元） | 含税全包价 大写金额 | 税率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |

备注：以上所报价格为含税全包价格，包含完成原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期）的所有费用。

| 2-1分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称:原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  |  |  |  | 计量 单位 |  |  |  | 工程量 |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  |  | 合价 |  |  |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |
|  |  |  | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030507008001 |  | 监控摄像设备 1.名称:高清摄像机 2.类别:采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警；支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本；1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高；最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖， 3.安装方式:壁装 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 91.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 03B001 |  | 1.名称：存储主机维修 2.原有存储主机更换电源模块 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 030501012001 |  | 光端机 1.名称:光端机 2.参数:千兆单模，10KM 3.其他:符合设计及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 030502010001 |  | 配线架 1.名称:机框 2.规格:14机位 3.容量:符合设计要求及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 030501012002 |  | 交换机 1.名称:4口POE交换机 2.参数:4个千兆电口，4个口支持PoE/PoE+供电 3.其他:符合设计及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 030501010001 |  | 光纤收发器 1.名称:光纤收发器 2.类别:千兆单模单纤 3.规格:符合设计及施工规范 4.功能:符合设计及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 26.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 030501012003 |  | 交换机 1.名称:5口POE交换机 2.参数:5口，千兆，支持POE 3.其他:符合设计及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 13.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 030501004001 |  | 存储设备 1.名称:终端主机 2.类别:可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准及众多主流厂商的网络摄像机； 支持H.265、Smart265、H.264、Smart264编码的前端设备自适应接入； 支持最大网络接入带宽400Mbps，最大支持1200万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持热成像相机的接入、存储、报警； 解码性能强劲，支持16路1080P解码； 支持2个HDMI与1个VGA同时输出，其中HDMI1与HDMI2异源，HDMI1与VGA1同源，HDMI1支持 4K 高清分辨率输出；支持16个SATA接口，最大支持满配12T硬盘；支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的 录像保存容量或周期；支持IP设备集中管理，包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；支持最大16路多路同步回放；支持萤石云服务及本地萤石云解绑，可实现手机远程预览回放 3.其他：符合设计要求及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 030502010002 |  | 配线架 1.名称:24口光纤配线架 2.规格:标准19英寸机架式安装，高度: 1U；平面型配线架，采用模块化设计，24口规格；进线方式: 180°进线 3.容量:24口 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 030502010003 |  | 配线架 1.名称:4口光纤配线架 2.规格:4口规格，进线方式: 180°进线 3.容量:4口 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 41.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 030502005001 |  | 双绞线缆 1.名称:六类网线 2.规格:UTP-5e 3.线缆对数:4对 4.敷设方式:管内敷设 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 2530.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 030411005001 |  | 接线箱 1.名称:配线箱 2.材质:304不锈钢 3.规格:300*400*155 4.安装形式:壁装 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 030502009001 |  | 跳线 1.名称:光纤跳线 2.类别:LC-FC 3.规格:3米 |  |  |  |  |  |  | 条 |  |  |  | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 030502007001 |  | 光缆 1.名称:24芯护套室外光缆 2.规格:24芯 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 27300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 030411004001 |  | 配线 1.名称:绝缘电线 2.配线形式: RVV 3*2.5 3.型号:符合设计及施工规范 4.配线部位:穿管敷设 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 19250.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 031103011001 |  | 光缆成端接头 1.名称:光缆成端接头 2.规格:符合设计及施工规范 3.类别:符合设计及施工规范 |  |  |  |  |  |  | 芯 |  |  |  | 640.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 030404035001 |  | 插座 1.名称:插排 2.材质:塑料 3.规格:2500W，3机位 4.安装方式:暗装 |  |  |  |  |  |  | 个 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411001001 |  | 配管 1.名称:PE管 2.材质:塑料 3.规格:PE50 4.配置形式:埋地 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 030411001002 |  | 配管 1.名称:PVC管 2.材质:塑料 3.规格:PVC20 4.配置形式:埋地 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  | 3900.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 040101002001 |  | 挖沟槽土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:按设计 3.开挖方式:机械 4.装车、不装车:不装车 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 040103001001 |  | 回填方 1.填方部位:沟槽内 2.填方材料品种:土方 3.填方粒径要求:详见设计 4.填方来源:原土 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  | 288.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 040504001001 |  | 砌筑小型直通型人孔井 1.垫层、基础材质及厚度:按设计 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:450*450*600，详见图集YD/T518-2017 第8页 3.勾缝、抹面要求:按设计 4.砂浆强度等级、配合比:按设计 5.混凝土强度等级:按设计 6.盖板材质、规格:按设计 7.井盖、井圈材质及规格:φ800、隐形井盖 8.踏步材质、规格:按设计 9.防渗、防水要求:按设计 |  |  |  |  |  |  | 座 |  |  |  | 16.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  | 费率 （%） |  | 金额 （元） |  |  |  |  | 调整 费率 （%） |  |  |  | 调整后 金额 （元） |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031302002001 |  |  |  | 夜间施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302004001 |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302005001 |  |  |  | 冬雨季施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302006001 |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 项目特征 |  |  |  | 计量 单位 |  |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合 单价 |  |  |  |  |  | 合价 |  |  | 其中： 暂估价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 专业措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031301017001 |  |  | 脚手架搭拆 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 031302007001 |  |  | 高层施工增加 |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 暂列金额 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 承包人分包的专业工程暂估价 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 特殊项目暂估价 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 采购保管费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 其他检验试验费 |  |  |  |  | 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 其他 |  |  |  |  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-5规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称:原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 计算基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 计算费率 (%) |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  | 原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 规费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | 社会保险费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | 住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | 建设项目工伤保险 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | 优质优价费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计: 1+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

联系电话：

日    期： 年  月   日

附件3

### 法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年    月   日

经营期限：

姓名：                 性别：

年龄：                 职务：

系       （报价单位名称）     的法定代表人（报价单位相关负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证正反面复印件。

报价单位名称（盖公章）：

法定代表人（签章）：

年   月   日

### 授权委托书

本授权委托书声明：我      (姓名)系我单位的法定代表人，现授权      (单位名称) 的        (姓名) 为我公司参与       项目询价采购会的委托代理人，由委托代理人全权代表。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：             性别：            年龄：

身份证号码：                 职务：

（法定代表人及委托代理人身份证正反面复印件）

报价单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：

授权委托日期：  年  月  日

附件4

报价文件包装袋密封件正面和封口格式

报价文件包装袋密封件正面格式

收件人：青岛城诚开发建设有限公司 项目名称：原流亭机场片区监控系统更新改造工程（一期） （报价文件） 报价单位名称： 报价单位地址： 年 月 日 加盖报价单位公章

报价文件包装袋密封件封口格式

请勿在 年 月 日 时之前启封 加盖报价单位公章